工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期            页号：共6页第1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、2014实验室 |  |  |  |
| 1 | 黑板拆除（1500×6000） | 项 | 1 |  |
| 2 | 木地台拆除（5100×1850） | 项 | 1 |  |
| 3 | 室内课桌椅拆除、搬运（130座） | 项 | 1 |  |
| 4 | 钻除室内台阶（6800×9100） | 项 | 1 |  |
| 5 | 墙裙铲除、粉水泥砂浆（20厚） | m2 | 46.86 |  |
| 6 | 墙面贴300×450瓷砖 | m2 | 46.86 | 广东佛山（中档） |
| 7 | 地面开槽（明沟300×200，1/2砖砌沟帮、C15砼沟底找平，厚10cm） | m | 41.40 | 不锈钢台盆 |
| 8 | 复合地沟盖板安装（500×300×40） | m | 41.40 |  |
| 9 | 地面贴600×600防滑砖 | m2 | 95.56 | 广东佛山 （中档） |
| 10 | 洗手池（砖砌脚粉、贴面2cm大理石台面） | 组 | 4 | 图示尺寸 |
| 11 | 墙面清理、批腻子二遍、刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 250 | 立邦时时丽 |
| 12 | PZ30—20回路接线箱明装（含控制开关） | 组 | 2 | 正泰 |
| 13 | PZ30—10回路接线箱明装（含控制开关） | 组 | 10 | 正泰 |
| 14 | 五眼插座安装 | 套 | 28 | TCL |
| 15 | 壁扇安装（Ф600） | 台 | 6 | 美的 |
| 16 | 吊扇安装 | 台 | 7 | 1400美的 |
| 17 | 防爆排风扇安装（500：500） | 台 | 4 | 华生 |
| 18 | 一开开关安装 | 套 | 4 | TCL |
| 19 | 四开开关安装 | 套 | 2 | TCL |
| 20 | 二开开关安装 | 套 | 1 | TCL |
| 21 | 无析调速器安装 | 套 | 7 | TCL |

工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期            页号：共6页第2页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | PP·R上水管安装（含配件） | 10m | 3 | 菲时特 |
| 23 | 450PVC线槽板安装 | 10m | 5 | 华亚 |
| 24 | 加长龙头安装 | 套 | 4 | 九牧 |
| 25 | 10cmPVC线槽板安装 | m | 20 |  |
| 26 | 5cmPVC线槽板安装 | m | 30 |  |
| 27 | 30mPVC线槽板安装 | m | 20 |  |
| 28 | BV—16mm2铜芯线敷设 | 100m | 2.5 | 鑫科 |
| 29 | BV—10mm2铜芯线敷设 | 100m | 3.5 | 鑫科 |
| 30 | BV—6mm2铜芯线敷设 | 100m | 2 | 鑫科 |
| 31 | BV—4mm2铜芯线敷设 | 100m | 4 | 鑫科 |
| 32 | BV—2.5mm2铜芯线敷设 | 100m | 2 | 鑫科 |
| 33 | 3×20w格栅灯安装 | 套 | 20 | 菲利普 |
| 34 | 垃圾清除、外运（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |
| 35 | 装饰脚手架（自报价格） | 项 | 1 |  |
| 36 | 不锈钢方管防盗门（带纱扇2550×1500） | 樘 | 2 |  |
| 37 | 不锈钢方管防盗门（不带纱扇2500×1800） | 樘 | 1 |  |

工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期            页号：共6页第3页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二、生化楼后一楼至阶梯教室通道 |  |  |  |
| 1 | 墙裙钻除、粉水泥砂浆（20厚） | m2 | 35.00 |  |
| 2 | 墙裙贴300×450瓷砖 | m2 | 35.50 | 广东佛山 中档 |
| 3 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | m2 | 37.12 | 南京锡建 |
| 4 | 墙面处理、批腻子二遍、刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 38.40 | 立邦时时丽 |
| 5 | 地面贴600×600防滑地砖 | m2 | 51.2 | 广东佛山 中档 |
| 6 | 6cmPVC线槽板 | m | 35 |  |
| 7 | PZ30—12回路接线箱安装（含控制开关） | 组 | 6 | 正泰 |
| 8 | BV—4mm2铜芯线敷设 | 100m | 3 | 鑫科 |
| 9 | BV—2.5mm2铜芯线敷设 | 100m | 2 | 鑫科 |
| 10 | 3×20W格栅灯安装 | 套 | 8 | 菲利普 |
| 11 | 三开开关安装 | 套 | 2 | TCL |
| 12 | 二开开关安装 | 套 | 1 | TCL |
| 13 | 五眼插座安装 | 套 | 12 | TCL |
| 14 | 楼梯间木门拆除（2100×900） | 樘 | 1 |  |
| 15 | 1/2砖墙拆除 | m2 | 6.65 |  |
| 16 | 112砖墙上开门洞（1200×2000） | 个 | 1 |  |
| 17 | 不锈钢方管防盗门制安（2800×2200） | 樘 | 1 |  |
| 18 | 垃圾清除、外运（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |
| 19 | 装饰脚手架（自报价格） | 项 | 1 |  |

工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期           页号：共6页第4页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 三、生化楼后一楼西（2105） |  |  |  |
| 1 | 地面开槽（1/2砖砌沟帮、C15砼沟底找平，厚10cm，做法同2014实验室） | m | 5.20 |  |
| 2 | 复合地沟盖板安装（500×300×40） | m | 5.20 |  |
| 3 | 112砖墙钻洞（Ф110） | 个 | 1 |  |
| 4 | 原实验室内开关、插座拆除 | 套 | 60 |  |
| 5 | 室内和理新布线（4mm2铜芯线） | 100m | 2 | 鑫科 |
| 6 | 3cmPVC线槽板安装 | M | 30 |  |
| 7 | PZ30—12回路控制箱安装（含控制开关） | 组 | 1 | 正泰 |
| 8 | 五眼插座安装 | 套 | 12 | TCL |
| 9 | 墙面批腻子二遍、刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 60 | 立帮时时丽 |
| 10 | 垃圾清除、外运（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |
|  | 四、生化楼后二楼西室验室（2#、3#） |  |  |  |
| 1 | 新做泰柏板隔墙 | m2 | 38.72 | 含角钢等结构件 |
| 2 | 水泥砂浆粉墙面（20厚） | m2 | 77.44 |  |
| 3 | 墙面批腻子二遍、刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 320 | 立邦时时丽 |
| 4 | 线路敷设（BV：2.5mm2铜芯线） | 100m | 3 | 鑫科 |
| 5 | Ф16PVC线管敷设 | 100m | 2.5 | 光华 |
| 6 | 五眼插座安装 | 套 | 12 | TCL |
| 7 | 铝合金橱窗拆除（800×3000） | 个 | 1 |  |
| 8 | 一砖墙上开门洞（2100×900） | 个 | 2 |  |
| 9 | 木门及木门套制安（含油漆，双包门） | 樘 | 2 |  |
| 10 | 实验台拆除、搬运、恢复（组合式） | 组 | 6 |  |
| 11 | 垃圾清除、外运（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |

工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期            页号：共6页第5页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 五、生化楼后二楼西（4#、5#、6#、7#） |  |  |  |
| 1 | 原实验室内实验台拆除（组合式） | 组 | 8 |  |
| 2 | BV—4mm2铜芯线敷设 | 100m | 6 | 鑫科 |
| 3 | 3cmPVC线槽板安装 | 10m | 6 |  |
| 4 | PZ30—10回路接线箱安装（含控制开关） | 组 | 20 | 正泰 |
| 5 | 灯具检修 | 套 | 20 |  |
| 6 | 墙面批腻子二遍、刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 260 | 立帮时时丽 |
| 7 | 木门检修（2100×90） | 樘 | 2 |  |
| 8 | 清运垃圾（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |

工程量清单

工程名称：化学工程与工艺专业实验室改造二期           页号：共6页第6页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 六、四楼过道（仿真室 2419） |  |  |  |
| 1 | 原室内静电地板拆除 | m2 | 47.58 | 含搬运到指定地点 |
| 2 | 木地垅安装（材质：松木30×50，间距：300×300，防虫、防腐处理） | m2 | 47.58 |  |
| 3 | 木地板安装（2cm） | m2 | 47.58 | 圣象 |
| 4 | 线路敷设BV—4mm2铜芯线 | m | 400 | 鑫科 |
| 5 | 3cmPVC明线槽安装 | m | 20 |  |
| 6 | 五眼插座安装 | 套 | 12 | TCL |
| 7 | 地插安装（带网络接口） | 套 | 24 | TCL |
| 8 | 原隔墙修整（加固，整平） | 项 | 1 |  |
| 9 | 墙面批腻子二遍 | m2 | 75 |  |
| 10 | 墙面刷内墙乳胶漆二遍 | m2 | 75 | 立帮时时丽 |
| 11 | PVC窗纱扇制安 | 片 | 2 |  |
| 12 | 垃圾清除、外运（自报价格） | 项 | 1 | 包干价 |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |