报告厅平面布局示意图及要求

一、平面示意图：

楼梯

楼梯

主席台

1800

1800

5600

2000

9900

600

1860            1200         1860

400

620   350

550

备注：1、要求13排座位，前12排每排12张，第13排12张，共计156张；

2、主席台椅子530×600×1040×7张；

3、主席台、长条桌高均为760；

4、会议椅长550，宽620，高为950，扶手宽75，坐垫厚110，靠背厚110，布艺：蓝色；

5、以上所有尺寸以MM为单位；

6、其它尺寸见图示；

7、中标单位施工前需提供会议椅样品。

长条桌

议

会

长条桌

议

椅

议

椅

椅

议

会

会

议

椅

会

会

椅

会

议

椅

长条桌

长条桌

过

道

会

议

椅

会

议

椅

二、桌椅材质要求：

主席台：贴面材料：采用实木皮，厚度0.4mm以上，

封边用材，与贴面相同的实木木材，

基材：采用高密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3，

油漆：面漆采用PU聚脂漆，底漆采用PE不饱和树脂漆，符合国家标准。

长条桌：同上。

主席台椅：面料：选用西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，表面柔软舒适，光泽持久。

辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎、经过测试永不变形。

脚架：采用实木，形状四脚或弓形脚。稳固。

会议椅：面料：采用麻绒，耐磨性强，阻燃，经防污处理，清洁方便。

辅料：采用PU成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，经测试后永不变形。

脚架：铁质脚架。

造型：优质造型翻板座垫和椅背。