易燃性

3

活 性

毒 性

0

2

苯  胺

C6H7N

| CAS登记号：62-53-3 |  | 中文名称：苯胺; 氨基苯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：BW6650000 |  |  |  |  |
| UN编号：1547 EC编号：612-008-00-7 |  | 英文名称：ANILINE; Benzeneamine; Aminobenzene; Phenylamine |  |  |
| 原中国危险货物编号：61746 |  |  |  |  |
| 分子量：93.1 |  | 化学式：C6H7N |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体）。 |  | 禁止明火，禁止与强氧化剂接触 | 干粉、雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于70℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 |  | 高于70℃,使用密闭系统、通风。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 嘴唇发青或手指发青。皮肤发青,头痛,头晕,呼吸困难,惊厥,心跳增加,呕吐,虚弱,神志不清。症状可能推迟显现(见注解)。 |  | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红。另见吸入。 |  | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 另见吸入。 |  | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。催吐（仅对清醒病人！），给予医疗护理。见注解。 |
| 泄露处置 | 将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液,并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。化学防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T符号 N符号 R：20/21/22-40-48/23/24/25-50 S:1/2-28-36/37-45-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-62。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 与强氧化剂、强酸、食品和饲料分开存放。严格密封。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色油状液体，有特殊气味。遇空气或光时变棕色。 化学危险性：加热到190℃以上时，该物质分解生成氨和氮氧化物有毒和腐蚀性烟雾及易燃蒸气。该物质是一种弱碱。与强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸危险。与强酸激烈反应。浸蚀铜及其合金。 职业接触限值：阈限值（以苯胺和同系物计）：2ppm（经皮），A3（确认动物致癌物，但未知与人类相关性）；公布生物暴露指数（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：2ppm；7.7mg/m3，H；最高限值种类：II（2）；致癌物类别：3B；妊娠风险等级：D（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入、经皮肤和食入，还可作为蒸气吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发相当慢地达到空气中有害浓度，但喷洒或扩散时要快得多。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛和皮肤。该物质可能对血液有影响，导致形成正铁血红蛋白。高浓度下接触可能导致死亡。需进行医学观察。影响可能推迟显现。见注解。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。该物质可能对血液有影响，导致形成正铁血红蛋白。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：184℃ 熔点：-6℃ 相对密度（水=1）：1.02 水中溶解度：20℃时3.4g/100ml 蒸气压：20℃时40Pa 蒸气相对密度（空气=1）：3.2 闪点：70℃（闭杯） 自燃温度：615℃ 爆炸极限：空气中1.2%～11%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.94 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。 |  |  |  |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响。根据接触程度，须定期作医疗检查。该物质中毒时，须采取必要的治疗措施。超过接触限值时，气味报警不充分。 |  |  |  |