易燃性

2

活 性

毒 性

0

2

冰醋酸

CH3COOH/C2H4O2

| CAS登记号：64-19-7 |  | 中文名称：乙酸;冰醋酸;甲烷羧酸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：AF1340000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：2789(>80%) EC编号：670-002-00-6 |  | 英文名称：ACETIC ACID; Glacial acetic acid; Ethanoic acid; Ethylic acid; Methanecarboxylic acid |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：81601 |  |  |  |  |  |
| 分子量：60.1 |  | 化学式：CH3COOH/C2H4O2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 易燃的。 |  | 禁止明火、禁止火花和吸烟。 | 干粉，抗溶性泡沫，雾状水，二氧化碳。 |  |
| 爆 炸 | 高于39℃时可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 |  | 高于39℃时,密闭系统,通风和防爆型电气设备。 | 着火时喷雾状水保持料桶等冷却。 |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触! |  |  |
| ＃吸入 | 咽喉疼痛，咳嗽，灼烧感，头痛，头晕，气促，呼吸困难。症状可能推迟显现。(见注解)。 |  | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位，给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛，水疱，皮肤烧伤。 |  | 防护手套,防护服。 | 脱掉污染的衣服,冲洗,然后用水和肥皂清洗皮肤。用大量水冲洗或淋浴，给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 疼痛，发红，严重深度烧伤，失明。 |  | 面罩。 | 首先用大量水冲洗几分钟(如可能易行,摘除隐形眼镜),然后就医。 |  |
| ＃食入 | 腹部疼痛，灼烧感，腹泻，休克或虚脱，呕吐，咽喉痛。 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，大量饮水，给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 将泄漏液收集在可密闭容器中。在专家指导下，小心用碳酸钠中和泄漏液。用大量水冲净残余物。个人防护用具:化学防护服,包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 不要与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 标记：B R:10-35 S:1/2-23-26-45 联合国危险性类别：8 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国次要危险性：3 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC（R）-80GCF1-II。 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |  |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与食品和饲料分开存放。见化学危险性。贮存在通风良好的室内。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体,有刺鼻气味。 化学危险性：该物质是一种弱酸。与氧化剂和碱激烈反应。与许多金属反应，生成易燃/爆炸性气体氢（见卡片#0001)。浸蚀某些塑料、橡胶和涂料。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值），15ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：IIb（未制订标准，但可提供数据）（德国，2004年）。 接触途径：该物质可以通过吸入其蒸气或食入吸收到体内 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发可相当快达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质和蒸气腐蚀眼镜、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。 吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对胃肠道有影响，导致消化紊乱，包括胃灼热和便秘。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：118℃ 熔点：16.7℃ 相对密度（水=1）：1.05 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时1.5kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.02 闪点：39℃（闭杯） 自燃温度：427℃ 爆炸极限：在空气中5.4%～16%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.31 |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |  |