易燃性

4

活 性

毒 性

2

3

丙烯腈

C3H3N

| CAS登记号：107-13-1 |  | 中文名称：丙烯腈; 氰乙烯; 2-丙烯腈; 乙烯基氰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：AT5250000 |  |  |  |  |
| UN编号：1093 EC编号：608-003-00-4 |  | 英文名称：ACRYLONITRILE; Cyanoethylene; 2-Propenenitrile; Vinyl cyanide |  |  |
| 原中国危险货物编号：32162 |  |  |  |  |
| 分子量：53.1 |  | 化学式：C3H3N |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与强碱和强酸接触。 | 干粉、抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。与强碱和强酸接触时,有着火和爆炸危险。 |  | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ |  |
| ＃吸入 | 头晕,头痛,恶心,气促,呕吐,虚弱,惊厥,胸闷。 |  | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气,休息,给予医疗护理。见注解。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红，疼痛，水疱。另见吸入。 |  | 防护手套。防护服。 | 先用大量水,然后脱去污染的衣服并再次冲洗，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 |  | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。呕吐。（另见吸入）。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口,用水冲服活性炭浆,催吐(仅对清醒病人!),给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。不要让该化学品进入环境。化学防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。欧盟危险性类别：F符号 T符号 N符号 标记：D，E R: 45-11-23/24/25-37/38-41-43-51/53 S: 9-16-53-45-61 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国次要危险性：6.1 中国包装类别：I |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1093 美国消防协会法规：H4（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、强碱、食品和饲料分开存放。阴凉场所。保存在暗处。沿地面通风。稳定后储存。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色或灰白色液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：加热或在光和碱的作用下，该物质发生聚合，有着火和爆炸危险。加热时该物质分解生成含氰化氢、氮氧化物有毒烟雾。与强酸和强氧化剂激烈反应。浸蚀塑料和橡胶。 职业接触限值：阈限值：2ppm（时间加权平均值）（经皮）；A3（确认动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：皮肤吸收；皮肤致敏；致癌物类别：2（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质和蒸气刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对中枢神经系统有影响。远高于职业接触限值接触，可能导致死亡。影响可能推迟显现。见注解。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。该物质可能对中枢神经系统和肝脏有影响。该物质可能是人类致癌物。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：77℃ 熔点：-84℃ 相对密度（水=1）：0.8 水中溶解度：25℃时7g/100mL 蒸气压：20℃时11.0kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.8 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.05 闪点：-1℃（闭杯） 自燃温度：481℃ 爆炸极限：空气中3.0%～17.0%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.25 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 根据接触程度，需定期进行医疗检查。接触该物质将导致氰化物形成。还可参考卡片#0671（氰化物盐）。该物质中毒时，需采取必要的治疗措施。超过接触限值时，气味报警不充分。用大量水冲洗工作服（有着火危险）。 |  |  |  |