易燃性

3

活 性

毒 性

0

2

对氟苯胺

C6H6O

| CAS登记号：371-40-4 |  | 中文名称：4-氟苯胺；对氟苯胺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EINECS号：206-735-5 |  |  |  |  |  |
| UN编号：2941 |  | 英文名称：4-Fluoroaniline；Fluoroanilinepaleredliq; p-Fluoroaniline ; Benzenamine, 4-fluoro-; butyl fluoroacetate |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：61762 |  |  |  |  |  |
| 分子量： 134.1 |  | 化学式：C6H11FO2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 遇明火、高热可燃。 |  |  | 采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火 |  |
| 爆 炸 |  |  |  |  |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ |  |  |
| ＃吸入 | 引起高铁血红蛋白血症 |  | 可能接触其蒸气时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带正压自给式呼吸器。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |
| ＃皮肤 | 经皮肤吸收可能引起死亡 |  | 穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |
| ＃眼睛 | 蒸气或雾对眼、粘膜、上呼吸道和皮肤有刺激性 |  | 戴安全防护眼镜。 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |
| ＃食入 |  |  | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中。如果适当，首先润湿防治扬尘。小心收集残余物，然后转移安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别： R：22/36/38 S： 26/37/39 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第6.1类 毒性物质 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡： 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F2（火灾危险性）；R0（反应危险性） |  |  |  |  |
| 储存 | 注意收容灭火产生的废水。与强氧化剂、食品和饲料分开存放。干燥，严格密封。保存在通风良好的室内。储存在没收排水管或下水道的场所。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：淡黄色的油状液体，有刺激性气味 化学危险性：本品可燃，有毒，具刺激性 职业接触限值：。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：吸入、口服或经皮肤吸收可能引起死亡。蒸气或雾对眼、粘膜、上呼吸道和皮肤有刺激性。吸入进入体内可引起高铁血红蛋白血症。高浓度接触引起紫绀 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：187℃ 熔点：-1.9℃ 密度：1.1586g/cm3 水中溶解度：33 g/L (20°C) 蒸气压：20℃时Pa 蒸气相对密度（空气=1）： 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）： 闪点：73℃ 自燃温度： 爆炸极限： 辛醇/水分配系数的对数值： |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |  |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |  |