易燃性

3

活 性

毒 性

0

0

二氧化碳

CO2

| CAS登记号：124-38-9 |  | 中文名称：二氧化碳; 碳酸气; 碳酸酐(钢瓶) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：FF6400000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：1013 |  | 英文名称：CARBON DIOXIDE; Carbonic acid gas; Carbonic anhydride; (cylinder) |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：22019 |  |  |  |  |  |
| 分子量：44.0 |  | 化学式：CO2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 不可燃。 |  |  | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |  |
| 爆 炸 | 火焰加热下容器可能爆裂! |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |  |
| 接 触 |  |  |  |  |  |
| ＃吸入 | 头晕。头痛。血压升高，心率增加。窒息。神志不清。 |  | 通风。 | 新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 |  | 保温手套。防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 与液体接触：冻伤。 |  | 安全护目镜，或面罩。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |  |
| ＃食入 |  |  |  |  |  |
| 泄露处置 | 通风。切勿直接向液体上喷水。个人防护用具：自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 联合国危险性类别：2.2 中国危险性类别：第2.2项 非易燃无毒气体 |  |  |  |  |
| 应急响应 | TEC(R)-20S1013 或20G2A。 |  |  |  |  |
| 储存 | 如果在建筑物内，耐火设备（条件）。阴凉场所。沿地面通风。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，无气味。 物理危险性：：该气体比空气重。可能积聚在低层空间，造成缺氧。流速快时，可发生静电荷积聚并可能引燃存在的爆炸性混合物。自由流动的液体冷凝，形成极低温的干冰。 化学危险性：加热到2000℃以上时，该物质分解生成有毒的一氧化碳。 职业接触限值：阈限值：5000ppm（时间加权平均值）；30000ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2006年）。最高容许浓度：5000ppm，9100mg/m3；最高限值种类：II（2）（德国，2006年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，该液体迅速蒸发造成封闭空间空气中过饱和，有窒息的严重危险。 短期接触的影响：液体迅速蒸发可能引起冻伤。吸入高浓度时可能引起神志不清。窒息。 长期或反复接触的影响：反复或长期吸入接触可能引起哮喘该物质可能对新陈代谢有影响。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 升华点：-79℃ 水中溶解度：20℃时88mL/100mL 蒸气压：20℃时5720kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.5 辛醇/水分配系数的对数值：0.83 |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |  |  |  |  |
| 注解 | 许多发酵过程（葡萄酒、啤酒等）释放出二氧化碳，它是烟道气的主要成分。空气中高浓度造成缺氧，有神志不清或死亡危险。进入工作区域前检验氧含量。中毒浓度时无气味报警。转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体逸出。 |  |  |  |  |