氟乙酸甲酯

C3H5FO2

| CAS登记号： 453-18-9 |  | 中文名称： 氟乙酸甲酯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号： AH8400000 |  |  |  |  |
| UN编号： 2929 EC编号： |  | 英文名称：methyl fluoroacetate; Acetic acid, fluoro-, methyl ester; |  |  |
| 原中国危险货物编号： 61608 |  |  |  |  |
| 分子量：92 |  | 化学式：C3H5FO2 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 |  | 禁止明火,禁止火花和禁止吸烟。 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 爆 炸 | 遇明火、高热极易燃烧爆炸。 |  | 密闭系统,通风,防爆型电气设备和照明。 | 使用无火花的手工具。 着火时喷雾状水保持料桶冷却。 |
| 接 触 | 具腐蚀性。烧灼感、咳嗽、头痛、呕吐等。 |  | 防止烟雾产生！ |  |
| ＃吸入 | 可引起喉、支气管痉挛、化学性肺炎、肺水肿。 |  | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |
| ＃皮肤 | 腐蚀。 |  | 防护手套，防护服。 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |
| ＃眼睛 | 疼痛。 |  | 护目镜。 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| ＃食入 |  |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！尽可能将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别： 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡： 美国消防协会法规： |  |  |  |
| 储存 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。与强氧化剂分开存放。严格密封。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有酯香味。 物理危险性： 化学危险性： 职业接触限值：阈限值：400ppm（时间加权平均值）(美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：400ppm，1500mg/m3；最高限值种类：I（2）；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径： 吸入危险性： 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。可能对神经系统有影响。过多超过职业接触限值时，可能导致死亡。 长期或反复接触的影响：液体使皮肤腐蚀。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点： 相对密度（水=1）：1.17 水中溶解度：易溶 闪点：129.6 |  |  |  |
| 环境数据 | 对环境有危害 |  |  |  |
| 注解 | 饮用含酒精饮料增进有害影响。商品名有：Acetidin和Vinegar naphtha。 |  |  |  |