易燃性

3

活 性

毒 性

2

3

环氧氯丙烷

C3H5ClO

| CAS登记号：106-89-8 |  | 中文名称：表氯醇; 环氧氯丙烷; 1-氯-2,3-环氧丙烷; γ-氯环氧丙烷; 2-(氯甲基）环氧乙烷; 3-氯-1,2-环氧丙烷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：TX4900000 |  |  |  |  |
| UN编号：2023 EC编号：603-026-00-6 |  | 英文名称：EPICHLOROHYDRIN; 1-Chloro-2,3-epoxypropane; gamma-Chloropropylene oxide; 2-(Chloromethyl)oxirane e |  |  |
| 原中国危险货物编号：61052 |  |  |  |  |
| 分子量：92.5 |  | 化学式：C3H5ClO |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 易燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 干粉、雾状水、泡沫、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 高于31℃，可能形成爆炸性蒸气/空气混合物。 |  | 高于31℃，使用密闭系统、通风和防爆型电气设备。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 灼烧感,咳嗽,咽喉痛,头痛,呼吸困难,恶心,气促,呕吐,震颤,症状可能推迟显现（见注解）。 |  | 通风,局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红。严重皮肤烧伤。灼烧感。疼痛。水疱。 |  | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 疼痛。发红。永久性视力丧失。严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 胃痉挛,咽喉和胸腔灼烧感,腹泻,头痛,恶心,咽喉疼痛,呕吐,休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口,不要催吐,大量饮水,休息,给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。化学防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：T符号 标记：E R:45-10-23/24/25-34-43 S:53-45 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第6.1项毒性物质 中国次要危险性：3 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S2023 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、酸类、碱类、铝、锌、胺类、食品和饲料分开存放。严格密封。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 化学危险性：由于加热或在强酸、碱的作用下，该物质发生聚合。燃烧时，生成氯化氢（见卡片#0163）有毒和腐蚀性烟雾和氯气烟雾（见卡片#0126）。与强氧化剂激烈反应。与铝，锌，醇类，苯酚，胺类（尤其苯胺）和有机酸激烈反应，有着火和爆炸危险。有水存在时浸蚀钢。 职业接触限值：阈限值：0.5ppm（时间加权平均值）（经皮）；A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2003年）。最高容许浓度：皮肤吸收，皮肤致敏剂；致癌物类别：2；胚细胞突变物类别：3B（德国，2003年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。吸入蒸气可能引起类似哮喘反应。该物质可能对中枢神经系统，肾和肝有影响，导致惊厥，肾损伤和肝损害。接触高浓度时，可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。该物质可能对肾，肝和肺有影响，导致功能损伤。该物质很可能是人类致癌物。动物实验表明，该物质可能造成人类生殖或发育毒性。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：116℃ 熔点：-48℃（见注解） 相对密度（水=1）：1.2 水中溶解度：6g/100ml 蒸气压：20℃时1.6kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.2 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.05 闪点：31℃（闭杯） 自燃温度：385℃ 爆炸极限：空气中3.8%～21%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.26 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 其他熔点：-25.6℃和-57℃。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时，气味报警不充分。不要将工作服带回家中。 |  |  |  |