易燃性

4

2

活性

3

毒性

环氧乙烷

C2H4O

| CAS登记号：75-21-8 |  | 中文名称：环氧乙烷; 1,2-环氧乙烷; 氧化乙烯; 二亚甲基氧化物（钢瓶） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：KX2450000 |  |  |  |  |
| UN编号：1040 EC编号：603-023-00-X |  | 英文名称：ETHYLENE OXIDE; 1,2-Epoxyethane; Oxirane; Dimethylene oxide; (cylinder) |  |  |
| 原中国危险货物编号：21039 |  |  |  |  |
| 分子量：44.1 |  | 化学式：C2H4O |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源,如不可能并对周围环切断气源,如不可能并对周围环境无危险,让火自行燃尽。其他情况用干粉、抗溶性泡沫、雾状水、二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。加热时激烈分解,有着火和爆炸危险。 |  | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  | 严格作业环境管理！避免一切接触！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 咳嗽,倦睡,头痛,恶心,咽喉痛,呕吐,虚弱。 |  | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。皮肤干燥，发红，疼痛。 |  | 防护手套，保温手套，防护服。 | 脱去污染的衣服。冻伤时,用大量水冲洗，不要脱去衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊。 |  | 眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域!向专家咨询!通风。切勿直接向液体上喷水。喷洒雾状水去除气体。不要冲入下水道。气密式化学防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 T符号 标记：E R:45-46-12-23-36/37/38 S:53-45 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：2.1 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：2.1 |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1040 或20GTF 美国消防协会法规：H2(健康危险性);F4(火灾危险性);R3(反应危险性) |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有特殊气味。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：该物质可能发生聚合。加热时，在酸类、碱类、金属氯化物和金属氧化物的作用下，有着火或爆炸危险。缺少空气时，该物质加热到560℃以上时发生分解，有着火和爆炸危险。与许多化合物激烈反应。 职业接触限值：阈限值：1ppm（时间加权平均值）；A2（可疑人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：皮肤吸收；致癌物类别：2；胚细胞突变等级：2（德国,2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入和经皮肤（在水溶液中）吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：蒸气刺激眼睛、皮肤和呼吸道。水溶液可能使皮肤起水疱。液体迅速蒸发可能引起冻伤。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触可能引起皮肤过敏。重复或长期吸入接触，可能引起哮喘。该物质可能对神经系统有影响。该物质是人类致癌物。可能引起人类生殖细胞可遗传的基因损害。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：11℃ 熔点：-111℃ 相对密度（水=1）：0.9 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时146kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.5 闪点：易燃气体 自燃温度：429℃ 爆炸极限：空气中3%～100%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.3 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 转动泄漏钢瓶使漏口朝上，防止液态气体溢出。因该物质而发生哮喘症状的任何人不应当再接触该物质。哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。超过接触限值时，气味报警不充分。 |  |  |  |