易燃性

3

活 性

毒 性

0

4

一甲胺

CH3NH2

| CAS登记号：74-89-5 |  | 中文名称：甲胺（40%水溶液）；甲胺；氨基甲烷；一甲胺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：PF6300000 |  |  |  |  |
| UN编号：1235 EC编号：612-001-01-6 |  | 英文名称：Methylamine(40% aqueous solution); Methanamine; Aminomethane; Monomethylamine |  |  |
| 原中国危险货物编号：21043 |  |  |  |  |
| 分子量：31.1 |  | 化学式：CH3NH2 |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾或气体。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 雾状水，抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。使用无火花手工工具。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ |  |
| # 吸入 | 灼烧感。咳嗽。头痛。咽喉痛。呼吸困难。气促。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套。防护服。 | 用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。脱去污染的衣服。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛。势力模糊。严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸器。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 灼烧感。腹部疼痛。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐。大量饮水。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！转移全部引燃源。通风。将泄漏液收集在有盖的容器中。用稀酸小心中和残余物。再用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。小心收集残余物，然后转移到安全场所。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F+符号 C符号 标记：B R:12-20/22-34 S:2-3-16-26-29-36/37-45 联合国危险性类别：2 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第2类易燃气体 中国次要危险性：8 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30GFC-11 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R0（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。阴凉场所。严格密封。与食品和饲料、强酸、氧化剂、铝、铜、锌及其合金和汞分开存放。保存在通风良好的室内。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色气体，有似胺气味。 物理危险性：蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：与汞化合物激烈反应，有着火和爆炸的危险。该物质是一种中强碱。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值），15ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2008年），最高容许浓度：10ppm，13mg/m3；最高限值种类：Ⅰ（1）；妊娠风险等级：D（德国，2008 年）。 接触途径：该物质可通过吸入和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛和皮肤。蒸气严重刺激呼吸道。食入有腐蚀性。 |  |  |  |
| 物质性质 | 沸点：48℃ 熔点：-39℃ 相对密度（水=1）：0.89 蒸气压：20℃时31kPa 蒸气相对密度：（空气=1）：1.08 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.02 闪点：-10℃（闭杯） 自然温度：430℃ 爆炸极限：空气中4.9%~20.8%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：-0.6 |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |