甲醇钠

CH3ONa

| CAS登记号：124-41-4 |  | 中文名称：甲醇钠; 甲醇化钠 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：PC3570000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：1431 EC编号：603-040-00-2 |  | 英文名称：SODIUM METHYLATE; Sodium methoxide; Sodium methanolate |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：42020 |  |  |  |  |  |
| 分子量：54.0 |  | 化学式：CH3ONa |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 高度易燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与水接触。 | 干粉，干砂。禁止用水。禁用含水灭火剂。 |  |
| 爆 炸 | 微细分散的颗粒物在空气中形成爆炸性混合物。 |  | 防止粉尘沉积、密闭系统、防止粉尘爆炸型电气设备和照明。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免该物质与水接触。 |  |
| 接 触 |  |  | 防止粉尘扩散！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |  |
| ＃吸入 | 咽喉痛。咳嗽。灼烧感。呼吸困难。呼吸短促。症状可能推迟显现（见注解）。 |  | 局部排气通风，呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。烧伤。 |  | 面罩，和眼睛防护结合呼吸防护。 | 用大量水冲洗皮肤或淋浴。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃食入 | 咽喉疼痛。咽喉和胸腔灼烧感。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。不要催吐。立即给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 转移全部引燃源。撤离危险区域！向专家咨询！用干砂土覆盖泄漏物料。将泄漏物清扫进干燥有盖的塑料容器中。小心收集残余物，然后转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 气密。不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 C符号 R:11-14-34 S:1/2-8-16-26-43-45 联合国危险性类别：4.2 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第4.2项 易于自燃的物质 中国次要危险性：8 中国包装类别：II |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-42GSC4-II+III。 |  |  |  |  |
| 储存 | 阴凉场所。干燥。耐火设备（条件）。与强氧化剂、强酸、食品和饲料与分开存放，严格密封。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色吸湿的粉末。 物理危险性：以粉末或颗粒形状与空气混合，可能发生粉尘爆炸。 化学危险性：加热可能引起激烈燃烧或爆炸。与水激烈反应，生成易燃的甲醇和腐蚀性氢氧化钠。与潮湿空气接触时，该物质可能发生自燃。该物质是一种强还原剂，与氧化剂激烈反应。该物质是一种强碱，与酸激烈反应并有腐蚀性。浸蚀许多金属，生成易燃/爆炸性气体氢(见卡片#0001）。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：各种接触途径都有严重的局部影响。 吸入危险性：扩散时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿（见注解）。需进行医学观察。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 熔点：127℃（分解） 密度：1.3 g/cm3 水中溶解度：反应 自燃温度：70～80℃ 爆炸极限：空气中7.3%～36%（体积） |  |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |  |
| 注解 | 与灭火剂，如水激烈反应。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。用大量水冲洗工作服（有着火危险）。其他UN编号：UN1289甲醇钠的乙醇溶液，危险性类别：3；次 要危险性：8；包装类别：II，III。 |  |  |  |  |