甲基磺酰氯

CH3ClO2S

| CAS登记号：124-63-0 |  | 中文名称：甲磺酰氯; 甲基磺酰基氯; 甲磺酸氯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：PB2790000 |  |  |  |  |
| UN编号： 3246 EC编号： |  | 英文名称：METHANESULFONYL CHLORIDE; Mesyl chloride; |  |  |
| 原中国危险货物编号： |  | Methylsulfonyl chloride; Methanesulfonic acid chloride |  |  |
| 分子量：114.6 |  | 化学式：CH3ClO2S |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火。 干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 | 干粉、抗溶性泡沫、大量水、二氧化碳。 |
| 爆 炸 |  |  |  |  |
| 接 触 |  |  |  |  |
| ＃吸入 | 吸入有腐蚀性，灼烧感，咳嗽，咽喉疼痛。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红，疼痛，起疱。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱掉污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，严重深度烧伤。 |  | 护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 首先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | 胃痉挛，灼烧感。 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！将泄漏液收集在有盖容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 气密。不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国次要危险性：8 中国包装类别：I |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61G61a |  |  |  |
| 储存 | 与食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。保存在通风良好的室内。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至淡黄色发烟液体。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解，生成含氯化氢和硫氧化物的有毒和腐蚀性烟雾。与碱包括氨和许多其他化合物激烈反应，有着火和爆炸危险。与水和蒸汽反应，生成含氯化氢的有毒和腐蚀性烟雾。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入或食入吸收到体内。 吸入危险性：未指明20℃时该物质蒸发达到空气中有害浓度的速率。 短期接触的影响：催泪。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：97.3kPa时161℃ 熔点：―32℃ 相对密度（水=1）：1.5 水中溶解度：反应 蒸气压：20℃时0.27kPa 蒸气相对密度（空气=1）：4.0 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.01 闪点：>110℃ |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |