甲基叔丁基醚

C5H12O

| CAS登记号：1634-04-4 |  | 中文名称：甲基叔丁醚; 叔丁基甲醚; MTBE; 甲基-1,1-二甲基乙醚; 2-甲氧基-2-甲基丙烷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：KN5250000 |  |  |  |  |
| UN编号：2398 EC编号：603-181-00-X |  | 英文名称：METHYL TERT-BUTYL ETHER; tert-Butyl methyl ether; MTBE; Methyl-1,1-dimethylethyl ether; 2-Methoxy-2-methyl propane |  |  |
| 原中国危险货物编号：32084 |  |  |  |  |
| 分子量：88.2 |  | 化学式：C5H12O |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 |  | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。 | 干粉、水成膜泡沫、泡沫、二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  |  |  |
| # 吸入 | 倦睡，头晕，头痛，虚弱，神志不清。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤干燥，发红。 |  | 防护手套。 | 脱去污染的衣服，冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| # 眼睛 | 发红。 |  | 护目镜，或面罩。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛，恶心，呕吐。（另见吸入）。 |  | 工作时不得进食,饮水或吸烟。 | 漱口，用水冲服活性炭浆，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 移除全部引燃源。尽可能将泄漏液收集在有盖的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：欧盟危险性类别：F符号 Xi符号 R：11-38 S：2-9-16-24 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30GF1-I+II |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂、强酸分开存放。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：与强氧化剂激烈反应，有着火的危险。与酸接触时，该物质分解。 职业接触限值：阈限值：50ppm（时间加权平均值）；A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：50ppm，180mg/m3；最高限值种类：I（1.5)；致癌物类别：3B；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，相当快地达到空气中有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激皮肤。如果吞咽液体吸入肺中，可能引起化学肺炎。远高于职业接触限值接触时，能够造成意识降低。 |  |  |  |
| 物质性质 | 沸点：55℃ 熔点：-109℃ 相对密度（水=1）：0.7 水中溶解度：20℃时4.2g/100mL 蒸气压：20℃时27kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.0 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.5 闪点：-28℃（闭杯） 自燃温度：375℃ 爆炸极限：空气中1.6%～15.1%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.06 |  |  |  |
| 环境数据 | 由于在环境中的持久性，强烈建议不要让该化学品进入环境。 |  |  |  |
| 注解 | 比其他醚类生成过氧化物的可能性小得多。 |  |  |  |