邻氨基苯甲酸

C7H7NO2

| CAS登记号：118-92-3 |  | 中文名称：邻氨基苯甲酸; 2-氨基苯甲酸; 羧基苯胺; 1-氨基-2-羧基苯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：CB2450000 |  |  |  |  |  |
| UN编号： EC编号：204-287-5 |  | 英文名称：ANTHRANILIC ACID; 2-Aminobenzoic acid; Carboxyaniline; 1-Amino-2-carboxybenzene |  |  |  |
| 原中国危险货物编号： |  |  |  |  |  |
| 分子量：137.1 |  | 化学式：C7H7NO2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 可燃的。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火。 | 干粉，雾状水，泡沫，二氧化碳。 |  |
| 爆 炸 | 微细分散的颗粒物在空气中形成爆炸性混合物。 |  | 防止粉尘沉积、密闭系统、防止粉尘爆炸型电气设备和照明。 |  |  |
| 接 触 |  |  |  |  |  |
| ＃吸入 |  |  | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。 |  |
| ＃皮肤 |  |  | 防护手套。 | 冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |  |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。 |  | 安全眼镜。 | 先用大量水冲洗几分钟(如可能易行，摘除隐形眼镜)，然后就医。 |  |
| ＃食入 |  |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。饮用1或2杯水。如果感觉不舒服，需就医。 |  |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进有盖的容器中，如果适当，首先润湿防止扬尘，然后转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适应于该物质空气中浓度的颗粒物过滤呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | GHS分类：信号词：警告 图形符号：感叹号 危险说明：吞咽有害；造成眼睛刺激；对水生生物有害。 |  |  |  |  |
| 应急响应 |  |  |  |  |  |
| 储存 | 与氧化剂分开存放 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至黄色薄片或白色至黄色晶体粉末。 物理危险性：以粉末或颗粒形状与空气混合，可能发生粉尘爆炸。 化学危险性：燃烧时，生成氮氧化物。水溶液是一种弱酸。与氧化剂发生反应，有着火的危险。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可经食入吸收到体内。 吸入危险性：扩散时，尤其是粉末可较快地达到空气中颗粒物公害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：200℃时分解。 熔点：146～148℃ 密度：1.4 g/cm3 水中溶解度：20℃时0.35g/100mL(微溶) 蒸气压：52.6℃时0.1Pa 蒸气相对密度（空气=1）：4.7 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.0 闪点：150℃ 自燃温度：>530℃ 辛醇/水分配系数的对数值：0.99～1.3 |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。该物质可能对环境有危害，对鸟类应给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 注解 | 对接触该物质的健康影响未进行充分调查。 |  |  |  |  |