易燃性

4

3

活性

2

毒性

磷化氢

PH3

| CAS登记号：7803-51-2 |  | 中文名称：磷化氢; 膦; 磷化三氢; 磷化氢(钢瓶) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：SY7525000 |  |  |  |  |
| UN编号：2199 EC编号：015-181-00-1 |  | 英文名称：PHOSPHINE; Phosphorous trihydride; Hydrogen phosphide(cylinder) |  |  |
| 原中国危险货物编号：23005 |  |  |  |  |
| 分子量：34 |  | 化学式：PH3 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。禁止与高温表面接触。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃烧完全。其它情况用干粉、二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备及照明。 | 着火时喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况下均向医生咨询! |
| ＃吸入 | 咳嗽,恶心,灼烧感,腹泻,腹痛,头晕,迟钝,头痛,共济失调,胸痛,胸紧,震颤,气促,呕吐,惊厥。 |  | 呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触:冻伤。 |  | 保温手套，防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 |  |  | 安全护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  |  |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域，向专家咨询！通风。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别： F+符号 T+符号 N符号 R：12-17-26-34-50 S：1/2-28-36/37-45-61-63 联合国危险性类别：2.3 联合国次要危险性：2.1 中国危险性类别：第2.3项 毒性气体 中国次要危险性：2.1 |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20G2TC。 美国消防协会法规：H3(健康危险性);F4(火灾危险性);R2(反应危险性) |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无气味，无色压缩液化气体。 物理危险性：气体比空气重。 化学危险性：加热或燃烧时，该物质分解生成磷氧化物有毒烟雾。与空气、氧气、氧化剂如氯、氮氧化物、金属硝酸盐、卤素和其他许多物质激烈反应，有着火和爆炸危险。浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值：0.3ppm（时间加权平均值），1ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：0.1ppm，0.14mg/m3；最高限值种类：I（1）；妊娠风险等级：IIc（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质严重刺激呼吸道。吸入气体可能引起肺水肿（见注解）。液体迅速蒸发，可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统、心血管系统、心脏、胃肠道、肝和肾有影响，导致功能损害。过多超过职业接触限值接触时，可能导致神志不清或死亡。影响可能推迟显现。需要进行医学观察。 长期或反复接触的影响：慢性中毒可能引起脚痛、颌骨肿胀、颌窝肿胀、骨折和贫血。影响可能累积。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：-87.7℃ 熔点：-133℃ 相对密度（水=1）：0.8 水中溶解度：17℃时26ml/100mL 蒸气压：20℃时4186kPa 蒸气相对密度（空气=1）：1.17 闪点：易燃气体 自燃温度：38℃ 爆炸极限：在空气中1.8%～？（体积） |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |
| 注解 | 工业产品含有其他磷化氢杂质（特别是P2H4），在室温下常常自燃。纯净时，浓度达到200ppm，无气味，高毒性。工业品含有杂质有大蒜气味。肺水肿症状常常几小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而医学观察是必要的。应考虑由医生或医生指定人员立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时，气味报警不充分。转动泄漏的钢瓶，使漏口朝上，以防止液态气体逸出。 |  |  |  |