六氯环戊二烯

C5Cl6

| CAS登记号：77-47-4 |  | 中文名称：六氯环戊二烯; 1,2,3,4,5,5-六氯-1，3-环戊二烯; 全氯环戊二烯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：GY1225000 |  |  |  |  |
| UN编号：2646 EC编号：602-078-00-7 |  | 英文名称：HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE; 1,2,3,4,5,5-Hexachloro-1,3-cyclopentadiene; Perchlorocyclopentadiene |  |  |
| 原中国危险货物编号：61055 |  |  |  |  |
| 分子量：272.7 |  | 化学式：C5Cl6 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  |  | 周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  |  |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 咳嗽。咽喉痛。头痛。腹泻。头晕。恶心。呕吐。呼吸困难。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 可能被吸收！发红。疼痛。皮肤烧伤。 |  | 防护手套，防护服 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，永久失明，严重深度烧伤 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。（另见吸入）。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。不要催吐。大量饮水。给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 将泄漏液收集在可密闭的塑料容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：化学防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：T+符号 N符号 R:22-24-26-34-50/53 S:1/2-25-39-45-53-60-61 联合国危险性类别：6.1 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第6.1项毒性物质 中国包装类别：I |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-61S2646 或 61GT1-I。 |  |  |  |
| 储存 | 储存在没有排水管或下水道的场所。干燥。严格密封。沿地面通风 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：黄色至绿色油状液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：加热时，该物质分解生成含有氯化氢和光气的有毒和腐蚀性烟雾。与潮湿空气反应，生成氯化氢（见卡片#0163）。浸蚀许多金属，生成易燃/爆炸性气体（氢，见卡片#0001）。职业接触限值：阈限值：0.01ppm（时间加权平均值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：IIb（未制订标准，但可提供数据）；皮肤吸收（德国，2005年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入该物质可能引起肺水肿（见注解）。该物质可能对肾脏和肝脏有影响，导致体组织损伤。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：239℃ 熔点：-9℃ 相对密度（水=1）：1.7 水中溶解度：25℃时0.2g/100mL 蒸气压：20℃时10.7Pa 蒸气相对密度（空气=1）：9.4 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.00 辛醇/水分配系数的对数值：4～5 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物有极高毒性。该化学品可能在鱼体内发生生物蓄积。该物质可能在水生环境中造成长期影响。 |  |  |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。 |  |  |  |