易燃性

0

3

活性

2

毒性

W

禁水

硫酸

H2SO4

| CAS登记号：7664-93-9 |  | 中文名称：硫酸; 硫酸（100%）; 浓硫酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：WS5600000 |  |  |  |  |
| UN编号：1830 EC编号：016-020-00-8 |  | 英文名称：SULFURIC ACID; Sulfuric acid 100%; Oil of vitriol |  |  |
| 原中国危险货物编号：81007 |  |  |  |  |
| 分子量：98.1 |  | 化学式：H2SO4 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止与易燃物质接触。禁止与可燃物质接触。 | 禁止用水。周围环境着火时，使用干粉，泡沫，二氧化碳灭火。 |
| 爆 炸 | 与碱、可燃物质、氧化剂、还原剂或水接触,有着火和爆炸危险。 |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促。症状可能推迟显现。（见注解）。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 腐蚀作用，发红，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 腐蚀作用发红，疼痛，严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腐蚀作用，腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 向专家咨询!撤离危险区域!不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。不要让该化学品进入环境。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 标记：B R:35 S:1/2-26-30-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第8类 腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80S1830 或 80GC1-II+III。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性）W（禁止用水） |  |  |  |
| 储存 | 与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强碱、食品和饲料、性质相互抵触的物质（见化学危险性）分开存放。可以储存在不锈钢容器中。储存在铺有抗腐蚀混凝土地面的场所。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色油状吸湿液体，无气味。 化学危险性：该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质激烈发生反应。该物质是一种强酸。与碱激烈反应，有腐蚀性。腐蚀大多数普通金属，生成易燃的/爆炸性的气体氢（见卡片#0001）。与水和有机物激烈反应，释放出热量（见注解）。加热时，生成硫氧化物刺激性或有毒烟雾。 职业接触限值：阈限值：0.2mg/m3（胸部）； A2（可疑人类致癌物）（强无机酸雾中的硫酸）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度：0.1mg/m3（可吸入组分）；最高限值种类：I（1）；致癌物类别：4；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但喷洒时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿（见注解）。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触到该物质的气溶胶，肺可能受损伤。反复或长期接触气溶胶，有腐蚀牙齿危险。含该物质的浓无机酸雾是人类致癌物。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：340℃（分解） 熔点：10℃ 相对密度（水=1）：1.8 水中溶解度：混溶 蒸气压：146℃时0.13kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.4 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。切勿将水喷洒在该物质上，溶解或稀释时总是缓慢将它加入到水中。其他UN编号：1831（发烟硫酸），危险性类别：8，次要危险性：6.1，包装类别：I；UN1832（废硫酸），危险性类别：8，包装类别：II。 |  |  |  |