易燃性

4

活 性

毒 性

2

0

W

禁 水

氯化亚砜

SOCl2

| CAS登记号：7719-09-7 |  | 中文名称：氯化亚砜; 亚硫酰氯; 氧氯化亚硫; 二氯化亚硫; 氧氯化硫; 亚硫酰二氯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：XM5150000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：1836 EC编号：016-015-00-0 |  | 英文名称：THIONYL CHLORIDE; Sulfurous oxychloride; Sulfurous dichloride; Sulfinyl chloride; Sulfur chloride oxide; Thionyl dichloride |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：81037 |  |  |  |  |  |
| 分子量:118.97 |  | 化学式：SOCl2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止与水接触。 | 周围环境着火时，使用二氧化碳、干粉灭火。禁止用水。 |  |
| 爆 炸 |  |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。但避免该物质与水接触。 |  |
| 接 触 |  |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |  |
| ＃吸入 | 咽喉痛。咳嗽。灼烧感。呼吸困难，症状可能推迟显现(见注解)。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 |  | 面罩，和眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |  |
| ＃食入 | 灼烧感，腹部疼痛，休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口。不要催吐。给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 通风。尽可能将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。个人防护用具：全套防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 R:14-20/22-29-35 S:1/2-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：I |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80G10a 美国消防协会法规：H4（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性）；W（禁止用水） |  |  |  |  |
| 储存 | 干燥。与强碱、食品和饲料分开存放。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至黄色或浅红色发烟液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：加热到140℃以上时，该物质分解生成有毒和腐蚀性烟雾。与水激烈反应，生成二氧化硫和氯化氢有毒烟雾。与可燃物质、胺类、碱类和金属发生反应，有着火和爆炸的危险。 职业接触限值：阈限值：1ppm（上限值）（美国政府工业卫生学家会议，2001年）。 接触途径：该物质可通过吸入和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发，迅速地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质极腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入可能引起肺水肿（见注解）。该物质可能对肺有影响，导致肺炎和堵塞导气管。远高于职业接触限值接触时，可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：76℃ 熔点：-104.5℃ 相对密度（水=1）：1.64 水中溶解度：反应 蒸气压：25℃时16kPa 蒸气相对密度（空气=1）：4.1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.49 |  |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |  |
| 注解 | 工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。肺水肿症状常常几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。 |  |  |  |  |