易燃性

4

2

活性

2

毒性

氯乙烯

C2H3Cl

| CAS登记号：75-01-4 |  | 中文名称：氯乙烯; 乙烯基氯; 氯乙烯（钢瓶） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：KU9625000 |  |  |  |  |
| UN编号：1086 (稳定的) EC编号：602-023-00-7 |  | 英文名称：VINYL CHLORIDE; Chloroethene; Chloroethylene; VCM (cylinder) |  |  |
| 原中国危险货物编号：21037 |  |  |  |  |
| 分子量：62.5 |  | 化学式：C2H3Cl |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 极易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 切断气源，如不可能并对周围环境无危险，让火自行燃尽；其他情况用二氧化碳，雾状水，干粉灭火。 |
| 爆 炸 | 气体/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。从掩蔽位置灭火。 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况下均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 头晕，倦睡，头痛，神志不清。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 与液体接触：冻伤。 |  | 防护手套，保温手套，防护服。 | 冻伤时，用大量水冲洗，不要脱去衣服。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 |  | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| ＃食入 |  |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。移除全部引燃源。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F+符号 T符号 标记：D R:45-12 S:53-45 联合国危险性类别：2.1 中国危险性类别：第2.1项 易燃气体 |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1086 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F4（火灾危险性）；R2（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质（见化学危险性）分开存放。阴凉场所。稳定后储存。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色压缩液化气体，有特殊气味。 物理危险性：气体比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。氯乙烯单体蒸气未经阻聚可能在储槽通风口或阻火器生成聚合物，导致通风口堵塞。 化学危险性：在特定条件下，该物质能生成过氧化物，引发爆炸性聚合。加热和在空气、光、催化剂、强氧化剂和金属铜和铝的作用下，该物质容易发生聚合，有着火或爆炸危险。燃烧时，该物质分解生成氯化氢、光气有毒和腐蚀性烟雾。有湿气存在时，浸蚀铁和钢。 职业接触限值：阈限值：1ppm（时间加权平均值）；A1（确认的人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：致癌物类别：1（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛。该液体可能引起冻伤。该物质可能对中枢神经系统有影响。接触能够造成意识降低。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对肝、脾、血液、末梢血管和手指组织和骨骼有影响。该物质是人类致癌物。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：-13℃ 熔点：-154℃ 密度：15℃时 8g/L（蒸气） 水中溶解度：不溶 蒸气相对密度（空气=1）：2.2 闪点：-78℃（闭杯） 自燃温度：472℃ 爆炸极限：空气中3.6%～33%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.6 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对地下水应给予特别注意。 |  |  |  |
| 注解 | 根据接触程度，需定期进行医疗检查。超过接触限值时，气味报警不充分。不要在火焰或高温表面附近或焊接时使用。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。 |  |  |  |