易燃性

3

活 性

毒 性

1

0

氢氧化钾

KOH

| CAS登记号：1310-58-3 |  | 中文名称：氢氧化钾；苛性钾；钾碱液 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：TT2100000 |  |  |  |  |  |
| UN编号： 1813 EC编号：019-002-00-8 |  | 英文名称：POTASSIUM HYDROXIDE; Caustic potash; Potassium hydrate Potassium lye |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：82002 |  |  |  |  |  |
| 分子量：56.1 |  | 化学式：KOH |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 不可燃。接触到湿气或水可能产生足够热量，引燃可燃的物料。 |  |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂 |  |
| 爆 炸 |  |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询 |  |
| ＃吸入 | 腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促。症状可能推迟显现。（见注解）。 |  | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 腐蚀作用，发红，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 眼睛腐蚀作用，发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤。 |  | 面罩，如为粉末，眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |  |
| ＃食入 | 腐蚀作用，腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，大量饮水，给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 泄漏处置将泄漏物清扫进适当的容器中。如果适当，首先润湿防止扬尘。用大量水冲净残余物。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 R:22-35 S:1/2-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-123 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R1（反应危险性） |  |  |  |  |
| 储存 | 与强酸、金属、食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。储存在铺设抗腐蚀混凝土地面的场所。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色易潮解的固体，无气味。 化学危险性：该物质是一种强碱。与酸激烈反应，有腐蚀性。在潮湿空气中对金属，如锌、铝、锡和铅反应，生成可燃的/爆炸性气体氢（见卡片#0001）。与铵盐反应，生成氨，有着火的危险。浸蚀某些塑料，橡胶或涂层。迅速吸收空气中的二氧化碳和水。与湿气或水接触时，放热（见注解）。 职业接触限值：阈限值：2mg/m3（上限值）（美国政府工业卫生学家会议，2000年）。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：腐蚀作用。该物质极腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入气溶胶可能引起肺水肿（见注解）。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：1324℃ 熔点：380℃ 密度：2.04g/cm3 水中溶解度：25℃时110g/100mL |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质可能对环境有危害，对水生生物应给予特别注意。 |  |  |  |  |
| 注解 | 本公司使用固体氢氧化钾。工作接触的任何时刻都不应超过职业接触限值。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。切勿将水喷洒在该物质上，溶解或稀释时总是缓慢将它加入到水中。其他UN编号：1814，氢氧化钾溶液，危险性类别：8。 |  |  |  |  |