易燃性

3

活 性

毒 性

2

0

W

禁 水

三氯化铝

AlCl3

| CAS登记号：7446-70-0 |  | 中文名称：氯化铝（无水）; 三氯化铝; 氯化铝(III) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：BD0525000 |  |  |  |  |
| UN编号：1726 EC编号：013-003-00-7 |  | 英文名称：ALUMINIUM CHLORIDE (ANHYDROUS); Aluminium trichloride; Aluminium(III) chloride |  |  |
| 原中国危险货物编号：81045 |  |  |  |  |
| 分子量：133.3 |  | 化学式：AlCl3 |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止与水接触。 | 禁止用水、泡沫和含水灭火剂。周围环境着火时，使用干粉、二氧化碳和干砂灭火。 |
| 爆 炸 |  |  |  |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| # 吸入 | 灼烧感。咳嗽。呼吸困难。气促。咽喉痛。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 皮肤烧伤。 |  | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。不要催吐。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 将泄漏物清扫进可密闭的干燥容器中。小心收集残余物，然后转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有害颗粒物的P2过滤呼吸器和适用于酸性气体的过滤呼吸器。化学防护服。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 R:34 S:1/2-7/8-28-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80S1726。 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性）；W（禁止用水） |  |  |  |
| 储存 | 与食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。储存在没有排水管或下水道的场所。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至白色粉末。暴露在湿气中变灰色至黄色。 化学危险性：与水和潮湿空气激烈反应，生成氯化氢（见卡片#0163）。 职业接触限值：阈限值：2mg/m3（以Al可溶性盐计）（时间加权平均值）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。在潮湿空气中快速分解，导致氯化氢暴露。阈限值：2ppm（氯化氢，上限值）（美国政府工业卫生学家会议，2005年）。最高容许浓度未制定标准。 吸入危险性：扩散时可较快地达到空气中颗粒物及氯化氢蒸气的有害浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。 |  |  |  |
| 物质性质 | 升华点：180℃ 密度：2.44 g/cm3 水中溶解度：反应 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 与灭火剂，如水、泡沫激烈反应。切勿将水喷洒在该物质上，溶解或稀释时，总要缓慢将它加入到水中。 附加资料编制/更新日期：2005年04月。 |  |  |  |