易燃性

0

3

活性

2

毒性

三氧化硫

SO3

| CAS登记号：7446-11-9 |  | 中文名称：三氧化硫; 硫酸酐; 硫氧化物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：WT4830000 |  |  |  |  |
| UN编号：1829 EC编号： |  | 英文名称：SULFUR TRIOXIDE; Sulphuric (acid) anhydride; Sulfuric oxide |  |  |
| 原中国危险货物编号：81010 |  |  |  |  |
| 分子量：80.1 |  | 化学式：SO3 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。受热引起压力升高，容器有爆裂危险。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止与碱、可燃物质、还原剂和水接触。 | 禁用含水灭火剂。禁止用水。周围环境着火时，使用适当的灭火剂。 |
| 爆 炸 | 与碱、可燃物质、还原剂和水接触时，有着火和爆炸危险。 |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 灼烧感,咳嗽,呼吸困难,咽喉痛,喘息,气促。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位,给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 发红。严重皮肤烧伤。疼痛。水疱。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。灼烧感。恶心。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 给予医疗护理。漱口。不要催吐。大量饮水。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。用干砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。通风。切勿直接向液体上喷水。不要让该化学品进入环境。化学防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。气密。 联合国危险性类别: 8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：I |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80GC1-I-X 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 稳定后储存。与食品和饲料、性质相互抵触的物质分开存放。见化学危险性。干燥。储存温度在17℃～25℃之间。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体或者无色至白色晶体，有发烟吸湿特性。 物理危险性：蒸气比空气重。见注解。 化学危险性：该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质以及有机化合物激烈反应，有着火和爆炸危险。与水和潮湿空气激烈反应，生成硫酸。水溶液是一种强酸。与碱激烈反应，并腐蚀金属，生成易燃/爆炸性气体氢（见卡片#0001）。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发可迅速地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。 长期或反复接触的影响：反复或长期接触气溶胶，肺可能受损伤。反复或长期接触气溶胶，有牙蚀的危险。含三氧化硫的强无机酸雾是人类致癌物。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：45℃ 熔点：见注解 相对密度（水=1）：1.9 水中溶解度：反应 蒸气压：见注解 蒸气相对密度（空气=1）：2.8 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.2～2 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 切勿将水喷洒在该物质上。溶解或稀释时，总要缓慢将它加入到水中。当α体硫酸酐熔融时，它呈γ体形态，蒸气压力显著升高，有爆炸危险。α体，β体和γ体的熔点分别为：62℃，33℃和17℃。在25℃时的它们的蒸气压分别为：9.7kPa，45.9kPa和57.7 kPa。 |  |  |  |