易燃性

3

活 性

毒 性

0

3

三乙胺

C6H15N/(C2H5)3N

| CAS登记号：121-44-8 |  | 中文名称：三乙胺; N,N-二乙基乙胺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：YE0175000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：1296 EC编号：612-004-00-5 |  | 英文名称：TRIETHYLAMINE; N,N-Diethylethanamine |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：32168 |  |  |  |  |  |
| 分子量：101.2 |  | 化学式：C6H15N/(C2H5)3N |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 抗溶性泡沫，干粉，水成膜泡沫，泡沫，二氧化碳。 |  |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |  |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ |  |  |
| ＃吸入 | 咳嗽,咽喉痛,气促,呼吸困难,头痛,头晕,虚弱,恶心,症状可能推迟显现(见注解)。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 发红。皮肤烧伤。疼痛。 |  | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 疼痛。发红。视力模糊。青眼晕。暂时失明。严重深度烧伤。 |  | 面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜）。然后就医。 |  |
| ＃食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。不要催吐。大量饮水。给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 撤离危险区域!向专家咨询!通风。转移全部引燃源。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 C符号 R:11-20/21/22-35 S:1/2-3-16-26-29-36/37/39-45 联合国危险性类别：3 联合国次要危险性：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类 易燃液体 中国次要危险性：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1296 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R0（反应危险性）。 |  |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与性质相互抵触的物质，食品和饲料分开存放。见化学危险性。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：燃烧时，该物质分解生成含氮氧化物刺激性和有毒气体。该物质是一种强碱。与酸激烈反应。有潮气存在时，对铝、锌、铜及其合金有腐蚀性。与强氧化剂激烈反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀某些塑料，橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：1ppm（时间加权平均值）；3ppm（短期接触限值）（经皮），A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2002年）。欧盟职业接触限值：2ppm，8.4mg/m3（时间加权平均值）；3ppm，12.6mg/m3（短期接触限值）（经皮）（欧盟，2002年）。 接触途径：该物质可通过吸入，经皮肤和食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛，皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。该物质可能对中枢神经系统有影响。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：89℃ 熔点：-115℃ 相对密度（水=1）：0.7 水中溶解度：20℃时17g/100ml（溶解） 蒸气压：20℃时7.2kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.5 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.2 闪点：-17℃（闭杯） 自燃温度：230℃ 爆炸极限：空气中1.2%～8%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：1.45 |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。超过接触限值时，气味报警不充分。 |  |  |  |  |