易燃性

0

3

活性

2

毒性

W

禁水

四氯化钛

TiCl4

| CAS登记号：7550-45-0 |  | 中文名称：四氯化钛; 氯化钛 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：XR1925000 |  |  |  |  |
| UN编号：1838 EC编号：022-001-00-5 |  | 英文名称：TITANIUM TETRACHLORIDE; Titanium chloride; Tetrachlorotitanium; Titanic chloride |  |  |
| 原中国危险货物编号：81051 |  |  |  |  |
| 分子量：189.7 |  | 化学式：TiCl4 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  |  | 周围环境着火时，禁止使用含水灭火剂，禁止用水。 |
| 爆 炸 |  |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 咽喉痛。咳嗽。灼烧感。气促。呼吸困难。症状可能推迟显现（见注解）。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 疼痛。发红。严重的皮肤烧伤。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 疼痛。发红。严重深度烧伤。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 灼烧感。腹部疼痛。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。不要用水。在净化前首先收容泄漏物。尽可能将泄漏液收集在可密闭的耐酸容器中。用干砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 R:14-34 S:1/2-7/8-26-36/37/39-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第8类腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80S1838 或 80GC1-II-X 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R2（反应危险性）W（禁止用水） |  |  |  |
| 储存 | 与食品和饲料分开存放。干燥。严格密封。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至浅黄色液体，有刺鼻气味。 化学危险性：加热时，该物质分解生成含有氯化氢的有毒烟雾。与水激烈反应，放热和生成含有氯化氢（见卡片0163）的腐蚀性烟雾。与空气接触时，释放出盐酸。有水存在时，浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和经食入吸收到体内。 吸入危险性：未指明20℃时该物质蒸发达到空气中有害浓度的速率。 短期接触的影响：该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对肺和呼吸道有影响，导致功能损伤。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：136.4℃ 熔点：-24.1℃ 相对密度（水=1）：1.7 水中溶解度：反应 蒸气压：21.3℃时1.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：6.5 |  |  |  |
| 环境数据 | 强烈建议不要让该化学品进入环境。 |  |  |  |
| 注解 | 与灭火剂，如水激烈反应。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。该物质的分解产物可能对环境有影响。 |  |  |  |