易燃性

1

活 性

毒 性

1

3

碳酸二甲酯

C3H6O3/H3COCOOCH3

| CAS登记号：616-38-6 |  | 中文名称：碳酸二甲酯; 二甲基碳酸酯; 碳酸甲酯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：FG0450000 |  |  |  |  |
| UN编号：1161 EC编号：607-013-00-6 |  | 英文名称：DIMETHYL CARBONATE; Carbonic acid, dimethyl ester; Methyl carbonate |  |  |
| 原中国危险货物编号：32157 |  |  |  |  |
| 分子量：90.1 |  | 化学式：C3H6O3/H3COCOOCH3 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与氧化剂接触。 | 雾状水，抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统、通风、防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。使用无火花手工具。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  |  |  |
| ＃吸入 | 咳嗽。 |  | 通风。 | 新鲜空气，休息。 |
| ＃皮肤 |  |  | 防护手套。 | 冲洗，然后用水和肥皂清洗皮肤。 |
| ＃眼睛 | 发红。 |  | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜）。然后就医。 |
| ＃食入 |  |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟。 | 漱口。 |
| 泄露处置 | 转移全部引燃源。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：适用于有机气体和蒸气的过滤呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F符号 R:11 S:2-9-16 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-30S1161。 美国消防协会法规：H1（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R1（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。严格密封。储存在没有排水管或下水道的场所。 |  |  |  |
| 重要数据 | 重要数据物理状态、外观：无色液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重。可能沿地面流动；可能造成远处着火。蒸气与空气充分混合，容易形成爆炸性混合物。 化学危险性：与氧化剂和叔丁基氧化钾激烈反应，有着火危险。燃烧时，该物质分解生成刺激性烟雾。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 短期接触的影响：蒸气轻微刺激眼睛。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：90℃ 熔点：3℃ 相对密度（水=1）：1.07 水中溶解度：不溶 蒸气压：25℃时7.4kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.1 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.1 闪点：18℃（开杯） 自燃温度：458℃ 爆炸极限：空气中4.2%～12.9%（体积） |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |