易燃性

4

活 性

毒 性

1

3

烯丙胺

C3H7N

| CAS登记号：107-11-9 |  | 中文名称：烯丙胺; 3-氨基丙烯; 2-丙烯基胺; 2-丙烯-1-胺 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：BA5425000 |  |  |  |  |
| UN编号：2334 EC编号：612-046-00-4 |  | 英文名称：LLYLAMINE; 3-Aminopropene; 2-Propenylamine; 2-Propene-1-amine |  |  |
| 原中国危险货物编号：31048 |  |  |  |  |
| 分子量：57.1 |  | 化学式：C3H7N |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 |  | 禁止明火、禁止火花和禁止吸烟。 | 雾状水，泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备和照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或转运。 | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  | 严格作业环境管理！ | 一切情况均向医生咨询! |
| # 吸入 | 咳嗽。咽喉痛。灼烧感。头痛。恶心。呼吸困难。呼吸短促。症状可能推迟显现(见注解) |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息。半直立体位，给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。可能被吸收！ |  | 防护手套，防护服。 | 先用大量水冲洗至少15分钟，然后脱去污染的衣服并再次冲洗。立即给予医疗护理。 |
| # 眼睛 | 引起流泪。发红。疼痛。视力模糊。严重烧伤。视力丧失。 |  | 面罩，或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜),然后就医。 |
| # 食入 | 口腔和咽喉烧伤。咽喉和胸腔有灼烧感。腹部疼痛。呕吐。腹泻。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食,饮水或吸烟。进食前洗手。 | 漱口，不要催吐。给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！转移全部引燃源。将泄漏液收集在可密闭的容器中。用砂土或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：气密式化学防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：F符号 T符号 N符号 R: 11-23/24/25-51/53 S:1/2-9-16-24/25-45-61 联合国危险性类别：6.1 联合国次要危险性：3 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第6.1项 毒性物质 中国次要危险性：第3类 易燃液体中国包装类别：I GHS分类：信号词：危险 图形符号：火焰-腐蚀-骷髅和交叉骨-健康危险 危险说明：高度易燃液体和蒸气；吞咽会中毒；皮肤接触致命；吸入有毒；造成严重皮肤灼伤和眼睛损伤；可能造成呼吸刺激作用；对心脏造成损害；对水生生物有毒。 |  |  |  |
| 应急响应 | 美国消防协会法规:H4(健康危险性); F3(火灾危险性); R1(反应危险性) |  |  |  |
| 储存 | 注意收容灭火产生的废水。耐火设备(条件)。与强氧化剂、强酸、食品和饲料分开存放。严格密封。储存在没有排水管或下水道的场所。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色至黄色液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可能沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：燃烧时该物质分解，生成含有氮氧化物的有毒烟雾。水溶液是一种中强碱。与强酸、氧化剂和氯发生剧烈反应。浸蚀金属铝、铜、锡、锌。 职业接触限值：阈限值未制定标准。最高容许浓度未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气、经皮肤和经食入吸收到体内。各种接触途径均产生严重的局部影响。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发相当快地达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：催泪剂。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入可能引起肺水肿(见注解)。接触可能造成严重咽喉肿胀。该物质可能对心血管系统和神经系统有影响，导致心脏病和功能损伤。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期与皮肤接触可能引起皮炎。该物质可能对呼吸道和肺有影响，导致慢性炎症和功能损害。 |  |  |  |
| 物质性质 | 沸点：52～53℃ 熔点：-88℃ 相对密度（水=1）：0.8 水中溶解度：混溶 蒸气压：20℃时26.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：2.0 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：1.3 闪点：-29℃(闭杯) 自燃温度：371℃ 爆炸极限：空气中2.2%～22%(体积) 辛醇/水分配系数的对数值：0.03 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。强烈建议不要让该化学品进入环境。 |  |  |  |
| 注解 | 不要将工作服带回家中。肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。 |  |  |  |