易燃性

0

3

活性

0

毒性

OX

溴

Br2

| CAS登记号：7726-95-6 |  | 中文名称：溴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：EF9100000 |  |  |  |  |
| UN编号：1744 EC编号：035-001-00-5 |  | 英文名称：BROMINE |  |  |
| 原中国危险货物编号：81021 |  |  |  |  |
| 分子量：159.8 |  | 化学式：Br2 |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃，但可助长其他物质燃烧。许多反应可能引起火灾或爆炸。加热引起压力升高，容器有破裂危险。 |  | 禁止与易燃物质接触。 | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 | 与可燃物质、还原剂、金属和氨水接触时，有着火和爆炸危险。 |  |  | 着火时，喷雾状水保持钢瓶冷却。 |
| 接 触 |  |  | 防止产生烟云！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 咳嗽。喘息。呼吸困难。症状可能推迟显现（见注解）。 |  | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气,休息,半直立体位。必要时进行人工呼吸。给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 皮肤烧伤。疼痛。症状可能推迟显现。 |  | 防护手套。防护服。 | 先用大量水冲洗然后脱去污染的衣服并再次冲洗。给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 引起流泪。发红。疼痛。严重深度烧伤。 |  | 安全护目镜，面罩或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜）然后就医。 |
| ＃食入 | 腹部疼痛。灼烧感。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。不要催吐。大量饮水。给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 撤离危险区域！向专家咨询！通风。将泄漏液收集在可密闭的塑料容器中。用干砂土或惰性吸收剂吸收残液并转移到安全场所。不要用锯末或其他可燃吸收剂吸收。气密式化学防护服，包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 专用材料。不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 T+符号 N符号 R:26-35-50 S:1/2-7/9-26-45-61 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：I 中国危险性类别：第8类 腐蚀性物质 中国包装类别：I |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-80GCT1-I 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R0（反应危险性）；OX（氧化剂） |  |  |  |
| 储存 | 与可燃物质和还原性物质、金属、有机物、食品和饲料分开存放。阴凉场所。干燥。严格密封。保存在通风良好的室内。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：红色至棕色发烟液体，有刺鼻气味。 物理危险性：蒸气比空气重。 化学危险性：加热时生成有毒烟雾。该物质是一种强氧化剂。与可燃物质和还原性物质激烈反应。与氨水、金属、有机物和磷激烈反应，有着火和爆炸的危险。浸蚀某些塑料、橡胶和涂层。 职业接触限值：阈限值：0.1ppm（时间加权平均值）；0.2ppm（短期接触限值）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。欧盟职业接触限值：0.1ppm，0.7mg/m3（时间加权平均值）（欧盟，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入其蒸气和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时，该物质蒸发迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：流泪。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。食入有腐蚀性。吸入蒸气可能引起类似哮喘反应（RADS）。吸入蒸气可能引起肺水肿（见注解）。接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：反复或长期吸入接触，可能引起类似哮喘的综合征（RADS）。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：58.8℃ 熔点：-7.2℃ 相对密度（水=1）：3.1 水中溶解度：20℃时3.1g/100ml 蒸气压：20℃时23.3kPa 蒸气相对密度（空气=1）：5.5 蒸气/空气混合物的相对密度（20℃，空气=1）：2.0 |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |
| 注解 | 肺水肿症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。应当考虑由医生或医生指定的人立即采取适当吸入治疗法。哮喘症状常常经过几个小时以后才变得明显，体力劳动使症状加重。因而休息和医学观察是必要的。使用硫代硫酸盐中和泄漏物。 |  |  |  |