易燃性

0

3

活性

1

毒性

盐酸

HCl

| CAS登记号：7647-01-0 |  | 中文名称：盐酸; 盐酸（100%）; 浓盐酸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：MW4025000 |  |  |  |  |
| UN编号：1789 EC编号：017-002-00-2 |  | 英文名称：SULFURIC ACID; Sulfuric acid 100%; Oil of vitriol |  |  |
| 原中国危险货物编号：81013 |  |  |  |  |
| 分子量：36.5 |  | 化学式：HCl |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 不可燃。 |  |  | 周围环境着火时，允许使用各种灭火剂。 |
| 爆 炸 |  |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免与水直接接触。 |
| 接 触 |  |  | 避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |
| ＃吸入 | 腐蚀作用。灼烧感，咽喉痛，咳嗽，呼吸困难，气促。症状可能推迟显现。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，半直立体位。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |
| ＃皮肤 | 腐蚀作用，发红，疼痛，水疱，严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套，防护服。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴，给予医疗护理。 |
| ＃眼睛 | 腐蚀作用发红，疼痛，视力模糊，严重深度烧伤。 |  | 护目镜或眼睛防护结合呼吸防护。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |
| ＃食入 | 腐蚀作用，腹部疼痛，灼烧感，休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口，不要催吐，给予医疗护理。 |
| 泄露处置 | 向专家咨询!撤离危险区域!不要让该化学品进入环境。个人防护用具:全套防护服包括自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 不易破碎包装，将易破碎包装放在不易破碎的密闭容器中。不得与食品和饲料一起运输。 欧盟危险性类别：C符号 标记：B R:35 S:1/2-26-30-45 联合国危险性类别：8 联合国包装类别：II 中国危险性类别：第8类 腐蚀性物质 中国包装类别：II |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-20S1050 美国消防协会法规：H3（健康危险性）；F0（火灾危险性）；R1（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 与可燃物质和还原性物质、强氧化剂、强碱、金属分开存放。保存在通风良好的室内。阴凉场所。干燥。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 化学危险性：该物质是一种强酸。与碱激烈反应，有腐蚀性。与氧化剂激烈反应，生成有毒氯气（见卡片# 0126）。有水存在时，浸蚀许多金属。 职业接触限值：阈限值：2ppm（上限值）；A4（不能分类为人类致癌物）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：2ppm，3mg/m3；最高限值种类：I（2）；妊娠风险等级：C（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入吸收到体内。 吸入危险性：容器漏损时，迅速达到空气中该气体的有害浓度。 短期接触的影响：液体迅速蒸发可能引起冻伤。该物质腐蚀眼睛、皮肤和呼吸道。吸入高浓度气体可能引起肺炎和肺水肿，导致反应性空气道机能障碍综合征（RADS）（见注解）。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 长期或反复接触的影响：该物质可能对肺有影响，导致慢性支气管炎。该物质可能对牙齿有影响，造成腐蚀。 |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：-114.8(纯) 沸点(℃)：108.6(20%) 相对密度(水=1)：1.2 相对蒸气密度(空气=1)：1.26 饱和蒸气压(kPa)：30.66(21℃) |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |