亚硝酸钠

NaNO2

| CAS登记号：7632-00-0 |  | 中文名称：亚硝酸钠; 亚硝酸钠盐 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：RA1225000 |  |  |  |  |  |
| UN编号：1500 EC编号：007-010-00-4 |  | 英文名称：SODIUM NITRITE; Nitrous acid, sodium salt |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：51525 |  |  |  |  |  |
| 分子量：69 |  | 化学式：NaNO2 |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 不可燃。许多反应可能引起火灾或爆炸。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾（或气体）。 |  | 禁止与可燃物质接触。 | 周围环境着火时，使用适当灭火剂。 |  |
| 爆 炸 |  |  |  |  |  |
| 接 触 |  |  | 防止粉尘扩散！ |  |  |
| ＃吸入 | 嘴唇发青或手指发青，皮肤发青，意识模糊，惊厥，头晕，头痛，恶心，神志不清。 |  | 局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气，休息，必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 |  |  | 防护手套。 | 先用大量水，然后脱去污染的衣服并再次冲洗。 |  |
| ＃眼睛 | 发红，疼痛。 |  | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医 |  |
| ＃食入 | 脉搏加快。（见吸入）。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 催吐(仅对清醒病人!),大量饮水，给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 将泄漏物清扫进容器中。如果适当，首先润湿防止扬尘。小心收集残余物，然后转移到安全场所。不要让该化学品进入环境。个人防护用具：适用于有毒颗粒物的P3过滤呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：O符号 T符号 N符号 R:8-25-50 S:1/2-45-61 联合国危险性类别：5.1 联合国次要危险性：6.1 联合国包装类别：III 中国危险性类别：第5.1项氧化性物质 中国次要危险性：6.1 中国包装类别：III |  |  |  |  |
| 应急响应 | 运输应急卡：TEC(R)-51G02 |  |  |  |  |
| 储存 | 与可燃物质和还原性物质、酸类分开存放。干燥。严格密封。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色至黄色吸湿的，各种形态固体。 化学危险性：加热至530℃以上时，可能发生爆炸。与酸接触时，该物质分解生成氮氧化物有毒烟雾。该物质是一种强氧化剂，与可燃物质和还原性物质发生反应，有着火和爆炸危险。水溶液是一种弱碱。与铝，铵化合物和胺类发生反应。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 接触途径：该物质可通过吸入其气溶胶和经食入吸收到体内。 吸入危险性：20℃时蒸发可忽略不计，但可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛。该物质可能心血管系统和血液有影响，导致低血压和形成正铁血红蛋白。接触可能导致死亡。影响可能推迟显现。需进行医学观察。 |  |  |  |  |
| 物理性质 | 沸点：低于沸点在320℃分解 熔点：280℃（分解） 密度：2.2g/cm3 水中溶解度：20℃时82g/100mL 辛醇/水分配系数的对数值：-3.7 |  |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有毒的。 |  |  |  |  |
| 注解 | 用大量水冲洗工作服（有着火危险）。该物质中毒时需采取必要的治疗措施。必须提供有指示说明的适当方法。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。 |  |  |  |  |