乙醇钠

C2H5ONa

| CAS登记号：141-52-6 |  | 中文名称：乙醇钠;乙氧钠；乙醇化钠 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN编号：3206 |  |  |  |  |  |
| EC编号：603-041-00-8 |  | 英文名称：SODIUM ETHANOLATE; Sodium ethylate;Ethanol,sodium salt;Sodium ethoxide |  |  |  |
| 原中国危险货物编号：82018 |  |  |  |  |  |
| 分子量：68.05 |  | 化学式：C2H5ONa |  |  |  |
| 危害/接触 类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |  |
| 火 灾 | 高度易燃。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。禁止与水接触。 | 干粉，干砂。禁止用水。禁用含水灭火剂。 |  |
| 爆 炸 | 与水接触时有着火和爆炸危险。 |  |  | 着火时，喷雾状水保持料桶等冷却，但避免该物质与水接触。 |  |
| 接 触 |  |  | 防止粉尘扩散！避免一切接触！ | 一切情况均向医生咨询！ |  |
| ＃吸入 | 咽喉痛。咳嗽。灼烧感。呼吸困难。呼吸短促。 |  | 密闭系统和通风。 | 新鲜空气，休息。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃皮肤 | 发红。疼痛。严重皮肤烧伤。 |  | 防护手套。防护服。 | 脱去污染的衣服。用大量水冲洗皮肤或淋浴。立即给予医疗护理。 |  |
| ＃眼睛 | 发红。疼痛。烧伤。 |  | 护目镜，如为粉末，眼睛防护结合呼吸防护。 | 用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼睛），然后就医。 |  |
| ＃食入 | 灼烧感。腹部疼痛。休克或虚脱。 |  | 工作时不得进食，饮水或吸烟 | 漱口。不要催吐。立即给予医疗护理。 |  |
| 泄露处置 | 转移全部引燃源。将泄漏物清扫进气密的干容器中。个人防护用具：化学防护服，适用于有害颗粒物的P2过滤呼吸器。 |  |  |  |  |
| 包装与标志 | 气密。 欧盟危险性类别：F符号 C符号 R:11-14-34 S:1/2-8-16-26-43-45 |  |  |  |  |
| 应急响应 |  |  |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。干燥，严格密封。 |  |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：白色至黄色粉末。 化学危险性：燃烧时，该物质分解生成有毒烟雾。与水激烈反应，有着火和爆炸危险。 职业接触限值：阈限值未制定标准。 吸入危险性：扩散时可较快地达到空气中颗粒物有害浓度。 短期接触的影响：有腐蚀性。 |  |  |  |  |
| 物理性质 |  |  |  |  |  |
| 环境数据 |  |  |  |  |  |
| 注解 |  |  |  |  |  |