易燃性

2

活 性

毒 性

2

3

乙酸乙烯酯

C4H6O2

| CAS登记号：108-05-4 |  | 中文名称：乙烯基乙酸酯(单体); 乙酸乙烯酯; 1-醋酸乙烯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RTECS号：AK0875000 |  |  |  |  |
| UN编号：1301 EC编号：607-023-00-0 |  | 英文名称：VINYL ACETATE(MONOMER) ; Acetica cid ethynylester; 1-Acetoxyethylene; Acetic acid vinyl ester |  |  |
| 原中国危险货物编号：32131 |  |  |  |  |
| 分子量：86.1 |  | 化学式：C4H6O2 |  |  |
| 危害/接触类型 | 急性危害/症状 |  | 预防 | 急救/消防 |
| 火 灾 | 高度易燃。 |  | 禁止明火，禁止火花和禁止吸烟。 | 水成膜泡沫，抗溶性泡沫，干粉，二氧化碳。 |
| 爆 炸 | 蒸气/空气混合物有爆炸性。 |  | 密闭系统，通风，防爆型电气设备与照明。不要使用压缩空气灌装、卸料或运转。 | 着火时喷水保持料桶等冷却。 |
| 接 触 |  |  | 防止烟雾产生！ |  |
| # 吸入 | 咳嗽，呼吸短促，咽喉痛。 |  | 通风，局部排气通风或呼吸防护。 | 新鲜空气,休息,半直立体位,给予医疗护理。 |
| # 皮肤 | 发红，水疱。 |  | 防护手套。 | 脱去污染的衣服，用大量水冲洗皮肤或淋浴。 |
| # 眼睛 | 发红，疼痛，轻度烧伤。 |  | 安全护目镜。 | 先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。 |
| # 食入 | 倦睡，头痛。 |  | 工作时不得进食、饮水或吸烟。 | 漱口，大量饮水，给予医疗护理。 |
| 泄漏处置 | 将泄漏液收集在可密闭容器中。用砂子或惰性吸收剂吸收残液，并转移到安全场所。不要冲入下水道。个人防护用具：自给式呼吸器。 |  |  |  |
| 包装与标志 | 欧盟危险性类别：F符号 标记：D R:11 S:2-16-23-29-33 联合国危险性类别：3 联合国包装类别：Ⅱ 中国危险性类别：第3类易燃液体 中国包装类别：Ⅱ |  |  |  |
| 应急响应 | 应急响应运输应急卡：TEC（R）－30S1301。 美国消防协会法规：H2（健康危险性）；F3（火灾危险性）；R2（反应危险性） |  |  |  |
| 储存 | 耐火设备（条件）。与强氧化剂分开存放。阴凉场所。干燥。保存在阴暗处。严格密封。稳定后储存。 |  |  |  |
| 重要数据 | 物理状态、外观：无色可流动液体，有特殊气味。 物理危险性：蒸气比空气重，可沿地面流动，可能造成远处着火。 化学危险性：加热或在光线或过氧化物作用下，该物质容易发生聚合，有着火和爆炸危险。与强氧化剂激烈反应。 职业接触限值：阈限值：10ppm（时间加权平均值），15ppm（短期接触限值）；A3（确认的动物致癌物，但未知与人类相关性）（美国政府工业卫生学家会议，2004年）。最高容许浓度：致癌物类别：3（德国，2004年）。 接触途径：该物质可通过吸入和食入吸收进体内。 吸入危险性：20℃时该物质蒸发可迅速达到空气中有害污染浓度。 短期接触的影响：该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。该物质可能对肺有影响，导致组织损伤。 |  |  |  |
| 物质性质 | 沸点：72℃ 熔点：-93℃ 相对密度（水=1）：0.9 水中溶解度：20℃时2.5g/100mL 蒸气压：20℃时11.7kPa 蒸气相对密度（空气=1）：3.0 闪点：-8℃（闭杯） 自燃温度：402℃ 爆炸极限：在空气中2.6%～13.4%（体积） 辛醇/水分配系数的对数值：0.73 |  |  |  |
| 环境数据 | 该物质对水生生物是有害的。 |  |  |  |
| 注解 | 其他熔点：-100℃。饮用含酒精饮料增进有害影响。添加稳定剂或阻聚剂会影响该物质的毒理学性质。向专家咨询。经对苯二酚稳定处理后质量限定为60天。为了长期储存，建议加入其他阻聚剂，如二苯胺。 |  |  |  |